ANALYSE THERMIQUE D’UN INCENDIE SOUS LA PASSERELLE

Passerelle Gerland - La Saulaie | Modèle Python V1.3 consolidé

Document de travail pour validation du modèle thermique. Les coefficients d’exposition spatiale et le facteur de massiveté de l’intrados restent provisoires.

# 1. Objet et limites

Le calcul évalue l’évolution de la température de l’intrados métallique, des suspentes secondaires et du câble principal. Deux courbes de feu sont calculées séparément, puis comparées. Les résultats ne constituent pas encore une vérification structurelle.

# 2. Données du projet

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| M7 | 2 × 3 voies ; 13 + 2 + 12 m |
| Tablier | largeur 7,40 m |
| Intrados minimal | 6,125 / 6,900 / 7,250 m |
| Câble principal | câble clos Ø132 mm ; hauteurs 8,120 / 9,400 / 11,070 m |
| Suspentes | ronds Ø42 mm ; entraxe 6,25 m ; naissance à +0,82 m |
| Camion | 16 × 2,5 × 4 m |
| Positions du foyer | F1 ouest ; F2 axe M7 ; F3 est |
| Hauteurs d’enveloppe | 10 / 12 / 15 m |

# 3. Scénarios de feu

Les deux lois sont évaluées de 0 à 120 minutes. La variable t est exprimée en minutes et la température en degrés Celsius.

Figure 1 - Formules des courbes de feu.

Figure 2 - Comparaison des températures nominales des gaz.

# 4. Principes du calcul thermique

Le modèle capacitif suppose une température uniforme dans chaque section. À chaque pas de 5 s, le bilan énergétique combine convection et rayonnement :

q_conv = f_conv × α_c × (θ_g - θ_a)

q_rad = f_rad × ε_m × ε_f × σ × [(θ_g + 273,15)^4 - (θ_a + 273,15)^4]

Δθ_a = (A_m/V) × (q_conv + q_rad) × Δt / [ρ_a × c_a(θ_a)]

| Grandeur | Valeur |
| --- | --- |
| ρ acier | 7 850 kg/m³ |
| α_c | 25 W/(m²·K) |
| ε_m / ε_f | 0,70 / 1,00 |
| σ | 5,670374419 × 10⁻⁸ W/(m²·K⁴) |
| A_m/V suspente | 95,238 m⁻¹ |
| A_m/V câble | 30,303 m⁻¹ |
| A_m/V intrados | 100 m⁻¹, provisoire |
| Pas temporel | 5 s |

# 5. Séquence de calcul

| Étape | Calcul | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calcul de θ_g(t) | Courbe et unités |
| 2 | Interpolation des hauteurs | F1, F2, F3 |
| 3 | Choix direct/masqué | f_rad et f_conv |
| 4 | Calcul de c_a(θ_a) | Loi acier par morceaux |
| 5 | Calcul q_conv et q_rad | Flux en W/m² |
| 6 | Calcul de Δθ_a | Bilan énergétique |
| 7 | Mise à jour de θ_a | CSV et courbes |
| 8 | Extraction à 30 min | Cas le plus défavorable |

# 6. Synthèse des 18 cas

| Cas | Tmax intrados (°C) | Tmax suspente (°C) | Tmax câble (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO834_F1_H10 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F1_H12 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F1_H15 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F2_H10 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F2_H12 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F2_H15 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F3_H10 | 1046.3 | 1045.6 | 720.3 |
| ISO834_F3_H12 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| ISO834_F3_H15 | 1046.3 | 1045.6 | 1024.6 |
| CEREMA_EXT_F1_H10 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F1_H12 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F1_H15 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F2_H10 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F2_H12 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F2_H15 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F3_H10 | 680.0 | 680.0 | 403.4 |
| CEREMA_EXT_F3_H12 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |
| CEREMA_EXT_F3_H15 | 680.0 | 680.0 | 647.7 |

# 7. Cas le plus défavorable à 30 minutes

Le cas retenu est ISO834_F1_H10 pour l’élément intrados. À 30 min, la température calculée est 767.48 °C.

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Courbe de feu | ISO 834 |
| Position du camion | Zone ouest |
| Hauteur de flamme | 10.00 m |
| Élément | intrados |
| A_m/V | 100.000 m⁻¹ |
| f_rad | 1.000 |
| f_conv | 1.000 |
| Pas | 5.0 s |
| T_g à 29 min 55 s | 841.381 °C |
| T_acier à 29 min 55 s | 766.457 °C |
| c_a | 1047.587 J/(kg·K) |
| q_conv | 1873.108 W/m² |
| q_rad | 14881.539 W/m² |
| q_net | 16754.647 W/m² |
| ΔT du dernier pas | 1.018698 °C |
| T_acier à 30 min | 767.475 °C |

Vérification numérique du dernier incrément :

ΔT = 100.000 × (1873.108 + 14881.539) × 5.0 / (7850 × 1047.587) = 1.018698 °C

Figure 3 - Évolution thermique du cas ISO834_F1_H10.

# 8. Conclusions de validation

Les formules de feu sont affichées sous forme d’équations lisibles, indépendantes des limitations typographiques de Word.

Le rapport est entièrement rédigé en français avec accents et unités SI.

Le cas le plus défavorable à 30 min est sélectionné automatiquement parmi les 18 cas et les trois familles d’éléments.

Le dernier pas de calcul avant 30 min est détaillé avec température gaz, température acier, chaleur spécifique, flux convectif, flux radiatif et incrément de température.

Les coefficients d’exposition et le facteur de massiveté de l’intrados restent à justifier avant utilisation en dimensionnement.