ANALYSE THERMIQUE D'UN INCENDIE
SOUS LA PASSERELLE

Passerelle Gerland - La Saulaie
Version V1.4 complète

Rapport généré le 01/09/2026 à 13:27

# 1. Objet et présentation du projet

L'étude évalue l'évolution de la température de l'intrados, des suspentes et des câbles principaux lors d'un incendie sur la M7. Les courbes ISO 834 et feu extérieur sont calculées séparément, puis comparées.

Figure 1 - Vue en plan générale.

Figure 2 - Élévation et plan du système de suspension.

Figure 3 - Coupe longitudinale générale.

# 2. Références

NF EN 1991-1-2, § 3.1, § 3.2.1 et § 3.2.2.

NF EN 1993-1-2, § 3.4.1 et § 4.2.5.1.

Cerema, Résistance à l'incendie des ponts routiers, guide 2018, p. 14/156.

Note SAU_AVP_NTE_069_A_FeuM7.

# 3. Géométrie simplifiée

Trois coupes successives sont étudiées le long de l'axe de la passerelle au franchissement de la M7 : bord ouest, axe M7 et bord est. Les hauteurs ne correspondent donc pas à trois points d'une même coupe transversale.

| Coupe | Position | Intrados (m) | Naissance suspente (m) | Axe câble (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUEST | Bord ouest circulable | 6,125 | 6,945 | 8,120 |
| AXE | Axe M7 | 6,900 | 7,720 | 9,400 |
| EST | Bord est circulable | 7,250 | 8,070 | 11,070 |

Figure 4 - Hauteurs sur les trois coupes.

Figure 5 - Largeurs de la M7.

Figure 6 - Demi-coupe et approximation de l'intrados.

Figure 7 - Coupe transversale type.

# 4. Hypothèses et modèle thermique

## Équations utilisées

Courbe CN - ISO 834, NF EN 1991-1-2, § 3.2.1 :

θg(t) = 20 + 345 log10(8t + 1)

Courbe de feu extérieur, NF EN 1991-1-2, § 3.2.2 :

θg(t) = 660[1 - 0,687e-0,32t - 0,313e-3,8t] + 20

Flux convectif net, NF EN 1991-1-2, § 3.1 :

qconv = αc(θg - θa)

Flux radiatif net, NF EN 1991-1-2, § 3.1 :

qrad = Φ εm εf σ [(θg + 273,15)4 - (θa + 273,15)4]

Facteur de section :

AmV = ηexp 4D

Incrément de température, NF EN 1993-1-2, § 4.2.5.1 :

Δθa,t = ksh AmV qnet Δtρa ca(θa)

# 5. Résultats

| Feu | Position | Coupe | Élément | T à 15 min (°C) | T à 30 min (°C) | T à 60 min (°C) | T à 90 min (°C) | T à 120 min (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 834 | F1 | OUEST | Suspente secondaire | 555,3 | 761,6 | 937,8 | 1001,8 | 1046,2 |
| ISO 834 | F1 | OUEST | Câble principal clos | 268,3 | 558,2 | 838,4 | 987,8 | 1039,2 |
| ISO 834 | F2 | AXE | Suspente secondaire | 555,3 | 761,6 | 937,8 | 1001,8 | 1046,2 |
| ISO 834 | F2 | AXE | Câble principal clos | 268,3 | 558,2 | 838,4 | 987,8 | 1039,2 |
| ISO 834 | F3 | EST | Suspente secondaire | 555,3 | 761,6 | 937,8 | 1001,8 | 1046,2 |
| ISO 834 | F3 | EST | Câble principal clos | 268,3 | 558,2 | 838,4 | 987,8 | 1039,2 |
| Feu extérieur | F1 | OUEST | Suspente secondaire | 527,0 | 661,1 | 679,7 | 680,0 | 680,0 |
| Feu extérieur | F1 | OUEST | Câble principal clos | 255,3 | 454,7 | 621,1 | 664,5 | 675,8 |
| Feu extérieur | F2 | AXE | Suspente secondaire | 527,0 | 661,1 | 679,7 | 680,0 | 680,0 |
| Feu extérieur | F2 | AXE | Câble principal clos | 255,3 | 454,7 | 621,1 | 664,5 | 675,8 |
| Feu extérieur | F3 | EST | Suspente secondaire | 527,0 | 661,1 | 679,7 | 680,0 | 680,0 |
| Feu extérieur | F3 | EST | Câble principal clos | 255,3 | 454,7 | 621,1 | 664,5 | 675,8 |

Figure 8 - Courbes nominales température-temps

Figure 9 - Trois coupes de référence

Échauffement - Suspente secondaire

Échauffement - Câble principal clos

# 6. Limites

Le facteur de configuration Φ vaut 1,0. Les longueurs de foyer sont paramétrées, mais elles ne modifient pas encore le flux tant qu'un facteur de forme géométrique n'est pas introduit.

# Annexe A - Calcul détaillé du cas critique à 30 min

Cas retenu : ISO 834 - Position ouest - coupe OUEST - Suspente secondaire - foyer 10,0 m.

| Grandeur | Valeur |
| --- | --- |
| Diamètre D | 0.042 m |
| Fraction exposée ηexp | 1.000 |
| Aire A | 0.001385 m² |
| Périmètre Am | 0.131947 m |
| Facteur Am/V | 95.238 m⁻¹ |
| Distance 3D | 6.528 m |
| Température des gaz θg | 841.80 °C |
| Température acier θa,t | 760.63 °C |
| αc | 25.0 W/m²K |
| Φ | 1.000 |
| εm | 0.700 |
| εf | 1.000 |
| ca | 1146.4 J/kgK |
| ρa | 7850.0 kg/m³ |
| Δt | 5.0 s |

## A.1 Calcul des flux

qconv = αc(θg - θa) = 2029,2 W/m²

qrad = Φ εm εf σ [(θg + 273,15)4 - (θa + 273,15)4] = 16002,7 W/m²

qnet = qconv + qrad = 18031,9 W/m²

## A.2 Incrément de température

Δθa,t = ksh AmV qnet Δtρa ca(θa) = 0,9541 °C

La température passe de 760,63 °C à 761,58 °C pendant le dernier pas de 5 s. La température à 30 min résulte de l'intégration de tous les pas depuis t = 0.