ANALYSE THERMIQUE D’UN INCENDIE SOUS LA PASSERELLE

Passerelle Gerland - La Saulaie

Rapport du 02/09/2026

# Sommaire

Mettre à jour : Ctrl+A, F9.

# 1. Objet et présentation du projet

L’étude évalue sous Python l’évolution temporelle des températures des suspentes secondaires et du câble principal lors d’un incendie sur la M7.

Figure 1 - Vue en plan générale.

Figure 2 - Système de suspension.

Figure 3 - Coupe longitudinale.

Figure 4 - Coupe transversale.

# 2. Références

NF EN 1991-1-2 ; NF EN 1993-1-2 ; guide Cerema Résistance à l’incendie des ponts routiers ; note SAU_AVP_NTE_069_A_FeuM7.

# 3. Choix des courbes de feu

Les courbes ISO 834, feu extérieur et HC sont étudiées séparément puis comparées. La courbe HC est ajoutée du fait de la proximité signalée d’une station Esso, située à environ 2 km de l’ouvrage. Ce choix prudent pourra être rediscuté avec la MOA et son AMO. Le guide Cerema rappelle que le maître d’ouvrage doit définir le scénario de feu contre lequel il souhaite protéger l’ouvrage.

Figure 5 - Extrait du guide Cerema : choix des courbes.

Figure 6 - Courbes nominales température-temps.

# 4. Géométrie simplifiée et positions de feu

| Coupe | Intrados | Suspente | Câble |
| --- | --- | --- | --- |
| OUEST | 6.125 | 6.945 | 8.12 |
| AXE M7 | 6.9 | 7.72 | 9.4 |
| EST | 7.25 | 8.07 | 11.07 |

Figure 7 - Trois coupes géométriques de référence : OUEST, AXE M7 et EST.

Figure 8 - Approximation de l’intrados par deux segments de droite.

# 5. Choix des paramètres et hypothèses

La hauteur de foyer constitue un paramètre de sensibilité du modèle géométrique. Les valeurs 10 m, 15 m et 20 m représentent des enveloppes de hauteur de flamme. Elles s’inscrivent dans la logique du guide Cerema, qui distingue le choix du scénario, de la courbe thermique et la caractérisation géométrique du foyer ; ces trois valeurs restent des hypothèses de l’étude et non des valeurs imposées par le guide.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Hauteurs de foyer (hypothèse de sensibilité) | 10 / 15 / 20 m |
| Ft,Rd câble principal (cf. SAU_AVP_NDC_062_A_JustifOADéfi) | 11 897 kN |
| NQP câble principal | 3 300 kN |
| E câble principal | 160 GPa |
| Ft,Rd suspente secondaire (cf. SAU_AVP_NDC_062_A_JustifOADéfi) | 541 kN |
| NQP suspente secondaire | 115 kN |
| E suspente secondaire | 205 GPa |

# 6. Méthode de calcul

Pour chaque courbe, position et hauteur de foyer, Python calcule la température des gaz, le facteur de forme, la chaleur spécifique, les flux et l’incrément de température par pas de 5 s.

# 7. Résultats thermiques

| Temps (min) | Suspente secondaire (°C) | Câble principal (°C) |
| --- | --- | --- |
| 15.0 | 971.9 | 544.1 |
| 30.0 | 1095.8 | 833.3 |
| 60.0 | 1100.0 | 1089.9 |
| 90.0 | 1100.0 | 1099.7 |
| 120.0 | 1100.0 | 1100.0 |

Figure 12 - Température de la suspente secondaire - hauteur de foyer 20 m.

Figure 13 - Température du câble principal clos - hauteur de foyer 20 m.

# 8. Impact structurel

Le contrôle automatique confirme les hauteurs de foyer pilotantes suivantes : Suspente secondaire sous ISO 834 : H = 20 m ; Câble principal clos sous ISO 834 : H = 20 m ; Suspente secondaire sous Feu extérieur : H = 20 m ; Câble principal clos sous Feu extérieur : H = 20 m ; Suspente secondaire sous HC : H = 20 m ; Câble principal clos sous HC : H = 20 m. La hauteur de 20 m pilote donc les résultats présentés ci-après.

Les résistances à chaud sont estimées par Ft,Rd,θ = ky,θ × Ft,Rd et les ratios par ηfi = NQP / Ft,Rd,θ.

| Feu | Temps (min) | Organe | H pilote (m) | θ (°C) | ky,θ | Eθ (GPa) | Ft,Rd,θ (kN) | ηfi | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 834 | 15 | Suspente secondaire | 20.0 | 516.8 | 0.728 | 113.0 | 393.7 | 0.292 | Justifié |
| ISO 834 | 30 | Suspente secondaire | 20.0 | 742.1 | 0.179 | 23.2 | 97.1 | 1.184 | Non justifié |
| ISO 834 | 60 | Suspente secondaire | 20.0 | 935.8 | 0.053 | 12.2 | 28.6 | 4.022 | Non justifié |
| ISO 834 | 90 | Suspente secondaire | 20.0 | 1000.7 | 0.04 | 9.2 | 21.6 | 5.333 | Non justifié |
| ISO 834 | 120 | Suspente secondaire | 20.0 | 1045.5 | 0.031 | 7.1 | 16.7 | 6.879 | Non justifié |
| ISO 834 | 15 | Câble principal clos | 20.0 | 231.8 | 1.0 | 138.9 | 11897.0 | 0.277 | Justifié |
| ISO 834 | 30 | Câble principal clos | 20.0 | 492.9 | 0.796 | 97.1 | 9466.3 | 0.349 | Justifié |
| ISO 834 | 60 | Câble principal clos | 20.0 | 764.8 | 0.152 | 16.7 | 1811.5 | 1.822 | Non justifié |
| ISO 834 | 90 | Câble principal clos | 20.0 | 969.3 | 0.046 | 8.3 | 549.0 | 6.011 | Non justifié |
| ISO 834 | 120 | Câble principal clos | 20.0 | 1034.8 | 0.033 | 5.9 | 393.1 | 8.395 | Non justifié |
| Feu extérieur | 15 | Suspente secondaire | 20.0 | 491.7 | 0.798 | 124.7 | 431.8 | 0.266 | Justifié |
| Feu extérieur | 30 | Suspente secondaire | 20.0 | 648.4 | 0.354 | 45.7 | 191.4 | 0.601 | Justifié |
| Feu extérieur | 60 | Suspente secondaire | 20.0 | 679.0 | 0.28 | 34.4 | 151.7 | 0.758 | Justifié |
| Feu extérieur | 90 | Suspente secondaire | 20.0 | 680.0 | 0.278 | 34.0 | 150.4 | 0.764 | Justifié |
| Feu extérieur | 120 | Suspente secondaire | 20.0 | 680.0 | 0.278 | 34.0 | 150.4 | 0.765 | Justifié |
| Feu extérieur | 15 | Câble principal clos | 20.0 | 221.6 | 1.0 | 140.5 | 11897.0 | 0.277 | Justifié |
| Feu extérieur | 30 | Câble principal clos | 20.0 | 402.9 | 0.994 | 111.5 | 11821.1 | 0.279 | Justifié |
| Feu extérieur | 60 | Câble principal clos | 20.0 | 584.6 | 0.518 | 56.7 | 6158.7 | 0.536 | Justifié |
| Feu extérieur | 90 | Câble principal clos | 20.0 | 647.1 | 0.357 | 36.0 | 4247.2 | 0.777 | Justifié |
| Feu extérieur | 120 | Câble principal clos | 20.0 | 668.4 | 0.306 | 29.9 | 3638.0 | 0.907 | Justifié |
| HC | 15 | Suspente secondaire | 20.0 | 971.9 | 0.046 | 10.5 | 24.7 | 4.66 | Non justifié |
| HC | 30 | Suspente secondaire | 20.0 | 1095.8 | 0.021 | 4.8 | 11.3 | 10.196 | Non justifié |
| HC | 60 | Suspente secondaire | 20.0 | 1100.0 | 0.02 | 4.6 | 10.8 | 10.626 | Non justifié |
| HC | 90 | Suspente secondaire | 20.0 | 1100.0 | 0.02 | 4.6 | 10.8 | 10.628 | Non justifié |
| HC | 120 | Suspente secondaire | 20.0 | 1100.0 | 0.02 | 4.6 | 10.8 | 10.628 | Non justifié |
| HC | 15 | Câble principal clos | 20.0 | 544.1 | 0.643 | 75.5 | 7652.6 | 0.431 | Justifié |
| HC | 30 | Câble principal clos | 20.0 | 833.3 | 0.093 | 13.2 | 1110.4 | 2.972 | Non justifié |
| HC | 60 | Câble principal clos | 20.0 | 1089.9 | 0.022 | 4.0 | 262.0 | 12.596 | Non justifié |
| HC | 90 | Câble principal clos | 20.0 | 1099.7 | 0.02 | 3.6 | 238.6 | 13.83 | Non justifié |
| HC | 120 | Câble principal clos | 20.0 | 1100.0 | 0.02 | 3.6 | 238.0 | 13.868 | Non justifié |

Temps maximal justifié, au pas de 5 s : Suspente secondaire - ISO 834 : 25.0 min ; Câble principal clos - ISO 834 : 44.6 min ; Suspente secondaire - Feu extérieur : 120.0 min ; Câble principal clos - Feu extérieur : 120.0 min ; Suspente secondaire - HC : 8.9 min ; Câble principal clos - HC : 19.8 min.

Figure 14 - Ratio de vérification de la suspente secondaire.

Figure 15 - Ratio de vérification du câble principal clos.

# 9. Conclusion et poursuite

Sans surprise, la courbe HC est la plus pénalisante. Son maintien dans le scénario de calcul reste à confirmer par la MOA et son AMO. Le temps d’intervention sur ouvrage indiqué par le SDMIS lors de la réunion du 20/04/2026 est de 15 min ; cette donnée est reprise comme hypothèse projet, la réunion n’ayant pas été retrouvée dans les résultats de recherche disponibles. Si le scénario HC est retenu, les résultats conduisent à prévoir des protections pour la suspension principale et les suspentes secondaires ; leur typologie et leur justification seront détaillées ultérieurement. Si seules les courbes ISO 834 et feu extérieur sont retenues et qu’une durée de 30 min est jugée suffisante, un développement complémentaire pourra examiner la possibilité de s’affranchir de protections, notamment par une analyse des reports de réaction lors de la rupture d’une suspente secondaire. La durée maximale calculée de la suspension principale hors HC vaut 44.6 min dans le cas le plus pénalisant des deux courbes non HC (ISO 834 : 44.6 min ; feu extérieur : 120.0 min).

# Annexe A - Détail du processus de calcul

L’annexe illustre le calcul du cas critique à 30 min. La température à chaque pas résulte de la mise à jour de c_a(θa), des flux convectif et radiatif et de l’intégration sur Δt = 5 s.

| Étape | Opération | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lecture de θa,i | Température au début du pas |
| 2 | Calcul de ca(θa,i) | Loi acier dépendante de la température |
| 3 | Calcul de qconv et qrad | Flux thermique net |
| 4 | Calcul de Δθa,i | Bilan sur Δt = 5 s |
| 5 | Mise à jour θa,i+1 | Nouvelle température |
| 6 | Répétition | Jusqu’à 120 min |

Figure A.1 - Intégration temporelle du cas critique.

| Grandeur | Valeur |
| --- | --- |
| Courbe | HC |
| Position | OUEST |
| Hauteur de foyer | 20 m |
| Suspente à 30 min | 1095.8 °C |
| Câble à 30 min | 833.3 °C |

# Annexe B - Courbes de tous les cas étudiés

ISO 834 - Suspente secondaire : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.

ISO 834 - Câble principal clos : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.

Feu extérieur - Suspente secondaire : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.

Feu extérieur - Câble principal clos : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.

HC - Suspente secondaire : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.

HC - Câble principal clos : OUEST / AXE M7 / EST, H=10/15/20 m et enveloppe.